# Габаритные и присоединительные размеры

Краны шаровые X1666, X2777, X3444 (B, S), X3777(B, S, V), стальные

Тип Х1666 (с внутренней резьбой)

| Условный проход Ду, мм | Размер присоеди-нительной резьбы R, дюймы | Размеры, мм |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d* | L | Н | М |  |
| 8 | ¼ | 5 | 39 | 33 | 67 | 0,07 |
| 10 | 3/8 | 7 | 44 | 35 | 75 | 0,1 |
| 15 | ½ | 9 | 56 | 42 | 89 | 0,18 |
| 20 | 3/4 | 12,5 | 58 | 46 | 89 | 0,27 |
| 25 | 1 | 16 | 70 | 50 | 106 | 0,42 |
| 32 | 1 ¼ | 20 | 77 | 56 | 106 | 0,7 |
| 40 | 1 ½ | 24,5 | 82 | 66 | 128 | 0,85 |
| 50 | 2 | 32 | 99 | 72 | 128 | 1,35 |

* Диаметр отверстия в шаре.

Тип Х2777 (с внутренней резьбой)

| Условный проход Ду, мм | Размер присоеди-нительной резьбы R, дюймы | Размеры, мм |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d* | L | Н | М |  |
| 8 | ¼ | 10 | 55 | 50 | 120 | 0,31 |
| 10 | 3/8 | 12 | 55 | 50 | 120 | 0,3 |
| 15 | ½ | 16 | 65 | 53 | 120 | 0,43 |
| 20 | ¾ | 20 | 78 | 64 | 130 | 0,56 |
| 25 | 1 | 25 | 88 | 66 | 155 | 1,05 |
| 32 | 1 ¼ | 32 | 102 | 79 | 155 | 1,56 |
| 40 | 1 ½ | 38 | 112 | 83 | 185 | 2,33 |
| 50 | 2 | 50,8 | 127 | 94 | 185 | 3,6 |
| 65 | 2 ½ | 65 | 164 | 136 | 250 | 7,3 |
| 80 | 3 | 80 | 181 | 149 | 250 | 10,8 |

* Диаметр отверстия в шаре.

Тип Х3444, Х3777, 3777V (с внутренней резьбой)

| Условный проход Ду, мм | Размер присоеди-нительной резьбы R, дюймы | Размеры, мм |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d* | L | Н | М |  |
| 8 | ¼ | 10 | 65 | 55 | 98 | 0,39 |
| 10 | 3/8 | 12 | 65 | 55 | 98 | 0,41 |
| 15 | ½ | 15 | 71 | 64 | 115 | 0,66 |
| 20 | 3/4 | 20 | 85 | 67 | 115 | 0,89 |
| 25 | 1 | 25 | 95 | 83 | 143 | 1,13 |
| 32 | 1 ¼ | 32 | 112 | 89 | 143 | 1,9 |
| 40 | 1 ½ | 38 | 129 | 100 | 178 | 2,73 |
| 50 | 2 | 50 | 152 | 108 | 178 | 4,57 |
| 65 | 2 ½ | 65 | 185 | 150 | 250 | 9,09 |
| 80 | 3 | 80 | 208 | 161 | 251 | 13,29 |
| 100 | 4 | 100 | 239 | 180 | 280 | 22,62 |

* Диаметр отверстия в шаре.

Тип Х3444В, Х3777В (под приварку встык)

| Условный проход Ду, мм | Размеры, мм |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d* | L | Н | М | D | D1 |  |
| 8 | 10 | 65 | 55 | 98 | 12 | 16 | 0,39 |
| 10 | 12 | 65 | 55 | 98 | 14 | 18 | 0,41 |
| 15 | 15 | 71 | 64 | 115 | 17 | 22 | 0,66 |
| 20 | 20 | 85 | 67 | 115 | 22,5 | 27,5 | 0,89 |
| 25 | 25 | 95 | 83 | 143 | 26 | 33,5 | 1,13 |
| 32 | 32 | 112 | 89 | 143 | 35 | 44 | 1,9 |
| 40 | 38 | 129 | 100 | 178 | 41,5 | 50 | 2,73 |
| 50 | 50 | 152 | 108 | 178 | 53 | 61,5 | 4,57 |
| 65 | 65 | 185 | 150 | 250 | 65 | 76 | 9,09 |
| 80 | 80 | 208 | 161 | 250 | 80 | 92 | 13,29 |
| 100 | 100 | 239 | 180 | 280 | 100 | 115 | 22,62 |

* Диаметр отверстия в шаре.

Тип Х3444S, Х3777S (под приварку в паз)

| Условный проход Ду, мм | Размеры, мм |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d* | L | Н | М | D |  |
| 8 | 10 | 65 | 55 | 98 | 14,1 | 0,39 |
| 10 | 12 | 65 | 55 | 98 | 17,6 | 0,41 |
| 15 | 15 | 71 | 64 | 115 | 21,7 | 0,66 |
| 20 | 20 | 85 | 67 | 115 | 27,1 | 0,89 |
| 25 | 25 | 95 | 83 | 143 | 33,8 | 1,13 |
| 32 | 32 | 112 | 89 | 143 | 42,5 | 1,9 |
| 40 | 38 | 129 | 100 | 178 | 48,6 | 2,73 |
| 50 | 50 | 152 | 108 | 178 | 61,1 | 4,57 |
| 65 | 65 | 185 | 150 | 250 | 73,8 | 9,09 |
| 80 | 80 | 208 | 161 | 250 | 89,8 | 13,29 |
| 100 | 100 | 239 | 180 | 280 | 115,4 | 22,62 |

* Диаметр отверстия в шаре.