# Устройство и материалы

Краны шаровые X1666, X2777, X3444 (B, S), X3777(B, S, V), стальные

Кран шаровой из углеродистой стали X3444, X3444B, X3444S

|  | № | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Корпус крана | Углеродистая сталь |
|  | 2 | Стяжной болт с гайкой | Углеродистая сталь |
|  | 3 | Седло | Тефлон PTFE, армированный стекловолокном (25%) |
|  | 4 | Шар | Нержавеющая сталь 304 |
|  | 5 | Корпус крана | Углеродистая сталь |
|  | 6 | Герметизирующая гайка с шайбой | Нержавеющая сталь |
|  | 7 | Шток | Нержавеющая сталь |
|  | 8 | Шайба | Нержавеющая сталь |
|  | 9 | Гайка крепления ручки | Нержавеющая сталь |
|  | 10 | Ручка с покрытием | Оцинкованная сталь с наплывом из поливинилхлорида |

Кран шаровой из нержавеющей стали X3777, X3777B, X3777S

|  | № | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Корпус крана | Нержавеющая сталь 316 |
|  | 2 | Стяжной болт с гайкой | Нержавеющая сталь 304 |
|  | 3 | Седло | Тефлон PTFE, армированный стекловолокном (25%) |
|  | 4 | Шар | Нержавеющая сталь 316 |
|  | 5 | Корпус крана | Нержавеющая сталь 316 |
|  | 6 | Герметизирующая гайка с шайбой | Нержавеющая сталь |
|  | 7 | Шток | Нержавеющая сталь 316 |
|  | 8 | Шайба | Нержавеющая сталь |
|  | 9 | Гайка крепления ручки | Нержавеющая сталь |
|  | 10 | Ручка с покрытием | Нержавеющая сталь с наплывом из поливинилхлорида |

Кран шаровой из нержавеющей стали X3777V

|  | № | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Корпус крана | Нержавеющая сталь 316 |
|  | 2 | Стяжной болт с гайкой | Нержавеющая сталь 304 |
|  | 3 | Седло | Тефлон PTFE, армированный углеволокном (25%) |
|  | 4 | Шар | Нержавеющая сталь 316 |
|  | 5 | Корпус крана | Нержавеющая сталь 316 |
|  | 6 | Герметизирующая гайка с шайбой | Нержавеющая сталь |
|  | 7 | Шток | Нержавеющая сталь 316 |
|  | 8 | Шайба | Нержавеющая сталь |
|  | 9 | Гайка крепления ручки | Нержавеющая сталь |
|  | 10 | Ручка с покрытием | Нержавеющая сталь с наплывом из поливинилхлорида |